Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 20.04.2020 № 183

# Методика

# формирования сметной документации

# по объектам производственной программы 2021 г.

# 1. Общие указания

# При составлении сметной документации на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства Общества на 2021 г. необходимо руководствоваться действующими нормативными документами Министерства регионального развития Российской федерации и региональных органов по ценообразованию в строительстве, в соответствии с административным делением РФ. Для определения сметной стоимости применяются сметные нормативы, включённые в федеральный реестр сметных нормативов.

2. Сметные расчёты на ремонтно-эксплуатационные работы электротехнических установок, выполняемые подрядным способом.

# 2.1. Для сметных расчётов на ремонтно-эксплуатационные работы электротехнических установок выполняемых по сборникам  ВУЕР (ВЕПР) редакция 2018 г. «Ведомственные укрупнённые единичные расценки (ВУЕР) на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений» и «Ведомственные единичные пооперационные расценки (ВЕПР) на ремонт электротехнического оборудования»  применять для пересчета  в уровень цен 2020 г. индексы:

# Таблица  1

| # № п/п | # Наименование статьи затрат по сметному расчёту сформированному по ВУЕР (ВЕПР) (редакция 2018 г.) | # Индекс цен на 2021 г. |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Заработная плата рабочих | # 1,13 |
| # 2 | # Эксплуатация машин и спецмеханизмов | # 1,13 |
| # 3 | # Вспомогательные материалы | # 1,13 |

# 2.2. Для сметных расчётов на ремонтно-эксплуатационные работы электротехнических установок с использованием сборников базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования в редакции 2004 г. применять для пересчета в уровень цен 2021 г. индексы:

# Таблица  2

| # № п/п | # Наименование статьи затрат по сметному расчёту | # Индекс цен на 2021 г. |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Итоговая сумма затрат по БЦ | # 1,80 |

# 2.3. Дополнительно учитывать районный коэффициент и прочие доплаты районного регулирования.

2.4. Допустимо учитывать в сметных расчётах следующие коэффициенты, учитывающие отклонения условий производства работ от нормальных, указанные в технических частях к сборникам ВУЕР, при обосновании:

- заболоченная проходимая местность;

- горные условия, склоны имеющие уклон более 1:5;

- производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (свыше 25В), в том числе охранной зоне действующей ЛЭП (в зоне наведённого напряжения от других ВЛ);

- застроенная часть города или территория городов, поселков – при условии производства работ на территории городов:

- Барнаул, Бийск, Новоалтайск (Алтайский край)

- Улан-Уде (Республика Бурятия)

- Горно-Алтайск (Республика Алтай)

- Красноярск, Канск, Ачинск, Минусинск (Красноярский край)

- Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область)

- Омск (Омская область)

- Абакан, Черногорск (Республика Хакасия)

- Чита (Забайкальский край)

- Кызыл (Республика Тыва).

Примечание к использованию коэффициентов:

-  коэффициенты для горных условий, крутых склонов (косогоров) и оврагов применяются при средних уклонах 1:5 в любом направлении. Для  ремонта проводов и грозозащитных тросов эти коэффициенты  применяются только при длине уклона не менее одного расчётного пролёта или в пределах уступа;

- к болотам и заболоченным  местностям относятся участки с избыточно увлажнённой поверхностью, покрытой слоем торфа;

- коэффициенты  на застроенную часть города применяются при наличии трёх из указанных ниже факторов:

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

- разветвлённой сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зелёных насаждений в непосредственной близости от места работ;

- стеснённых условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;

- при ремонте объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного крана.

2.5. Принимать предельную стоимость расчистки просек в соответствии 
с таблицей 3.

Табл. 3. Укрупнённые стоимостные показатели выполнения работ по содержанию просек ВЛ

в ценах 2020 года (рублей без НДС)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Стоимость без учёта РК и северной надбавки | АЭ | БЭ |  | КЭ |  | КуЭ | ОЭ | ЧЭ | ХЭ | Тыва, ГАЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РК 15% | РК 20% | РК 20% | РК 30% | РК 30% | РК 30% | РК 15% | РК 40% | РК 30% | РК 40% |
|  |  |  |  |  | сев. надб 30% | сев. надб 50% | сев. надб 30% | сев. надб 50% |  |  | сев. надб 30% | сев. надб 30% |  |
| 1 | Расчистка охранной зоны воздушной линии от зарослей кустарника и подлеска вручную, при густой поросли | 1 га | 40 618 | 46 711 | 60 927 | 69 051 | 64 989 | 73 113 | 53 807 | 46 711 | 69 051 | 64 989 | 57 946 |
| 2 | Расчистка охранной зоны воздушной линии от зарослей кустарника и подлеска вручную, при средней поросли | 1 га | 25 680 | 29 533 | 38 521 | 43 657 | 41 089 | 46 225 | 34 019 | 29 533 | 43 657 | 41 089 | 36 636 |
| 3 | Расчистка охранной зоны воздушной линии от зарослей кустарника и подлеска вручную, при редкой поросли | 1 га | 14 958 | 17 202 | 22 437 | 25 429 | 23 933 | 26 925 | 19 815 | 17 202 | 25 429 | 23 933 | 21 339 |
| 4 | Расчистка охранной зоны воздушной линии от зарослей кустарника и подлеска механизированная, при густой поросли | 1 га | 19 225 | 22 109 | 28 837 | 32 682 | 30 759 | 34 604 | 25 467 | 22 109 | 32 682 | 30 759 | 27 426 |
| 5 | Расчистка охранной зоны воздушной линии от зарослей кустарника и подлеска механизированная, при средней поросли | 1 га | 12 329 | 14 181 | 18 493 | 20 959 | 19 726 | 22 192 | 16 332 | 14 181 | 20 959 | 19 726 | 17 588 |
| 6 | Расчистка охранной зоны воздушной линии от зарослей кустарника и подлеска механизированная, при редкой поросли | 1 га | 7 530 | 8 660 | 11 295 | 12 801 | 12 048 | 13 554 | 9 975 | 8 660 | 12 801 | 12 048 | 10 743 |
| 7 | Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли: | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 100-150 мм | 1 шт. | 218 | 250 | 327 | 370 | 348 | 392 | 288 | 250 | 370 | 348 | 311 |
| 7.2 | 150-200 мм | 1 шт. | 436 | 501 | 654 | 741 | 698 | 785 | 578 | 501 | 741 | 698 | 622 |
| 7.3 | 250-400 мм | 1 шт. | 586 | 673 | 878 | 995 | 937 | 1 054 | 776 | 673 | 995 | 937 | 835 |
| 7.4 | более 400 мм | 1 шт. | 1 389 | 1 597 | 2 084 | 2 361 | 2 223 | 2 500 | 1 840 | 1 597 | 2 361 | 2 223 | 1 982 |
| 8 | Механизированная химическая обработка древесно-кустарниковой растительности на трассе ВЛ | 1 га | 11 246 | 12 933 | 13 495 | 19 118 | 16 869 | 20 244 | 14 898 | 12 933 | 19 118 | 16 869 | 16 044 |
| 9 | Утилизация порубочных остатков при редкой поросли | 1 га | 716 | 824 | 1 074 | 1 218 | 1 146 | 1 289 | 949 | 824 | 1 218 | 1 146 | 1 022 |
| 10 | Утилизация порубочных остатков при средней поросли | 1 га | 1 842 | 2 118 | 2 762 | 3 131 | 2 947 | 3 315 | 2 440 | 2 118 | 3 131 | 2 947 | 2 627 |
| 11 | Утилизация порубочных остатков при густой поросли | 1 га | 3 274 | 3 765 | 4 911 | 5 566 | 5 238 | 5 893 | 4 337 | 3 765 | 5 566 | 5 238 | 4 671 |

1) Укрупнёнными показателями на расчистку охранной зоны воздушной линии от зарослей кустарника и подлеска вручную не учтена утилизация порубочных остатков (сжигание, вывозка, измельчение).

2) Укрупнёнными  показателями на расчистку охранной зоны воздушной линии от зарослей кустарника и подлеска механизированная учтена утилизация порубочных остатков (сжигание, вывозка, измельчение).

3) Укрупнёнными  показателями  на вырубку деревьев учтена утилизация порубочных остатков (сжигание, вывозка, измельчение).

4) Укрупнёнными показателями на механизированную химическую обработку древесно-кустарниковой растительности на трассе ВЛ не учтена стоимость гербицидов. Стоимость гербицидов учитывать в сметной документации дополнительно в установленном порядке.

5) При формировании заказа ТОРО в объёме плановых затрат указываются затраты без НДС.

3.   Сметные расчёты на ремонт и эксплуатацию зданий и сооружений, выполняемые подрядным способом

3.1. Сметные расчёты на ремонт и эксплуатацию зданий и сооружений выполнять в базе ТЕР(ФЕР), ТЕРр(ФЕРр) в уровне  цен 1 кв. 2020 г. При определении стоимости материалов в текущих ценах следует руководствоваться  отчётом по плановым ценам на соответствующий период времени (система SAP ERP плановые цены). В случае отсутствия таковых,  сформировать заявку на внесение стоимости материалов в  систему SAP ERP плановые цены руководствуясь инструкцией СО 2.070/-07 Инструкция "ввод нового элемента в единый корпоративный справочник "Материалы" по форме  СО 6.220

Для пересчета в текущие цены 2021 г. применять к уровню цен 1 кв. 2020 г. индекс-дефлятор – 1,019

3.2. Сметные расчёты на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния зданий и сооружений, сформированные  по нормам Справочника базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъёмных кранов (подъёмников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов, изд. 3-е,  разработанного ОАО «Сибпроектстальконструкция»,  для пересчета их  в цены 2021 г.,  к базовым ценам  справочника применять индекс пересчета равный 3,38.

4.   Сметные расчеты на ремонт и эксплуатацию электросетевых объектов, выполняемый хозяйственным способом.

4.1. Расчёт стоимости ремонта и эксплуатации электротехнических установок и передаточных устройств выполняется посредством формирования  плановых заказов в КИСУ ТОРО, строго в соответствии с типовыми картами, содержащими нормативы расходов материалов, нормативные значения времени работы машин и механизмов и трудозатрат по видам работ. Формирование объемов ремонтных и эксплуатационных работ, не предусмотренных типовыми картами, проводить на основании сметных расчётов (калькуляций) с использованием сметных норм и начислений.