Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 30.03.2021 № 154 с изменениями от 25.05.2021 № 239

# Методика

# формирования сметной документации

# по объектам производственной программы 2022 г.

- Общие указания

# При составлении сметной документации на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства Общества на 2022 г. необходимо руководствоваться действующими нормативными документами Министерства регионального развития Российской федерации и региональных органов по ценообразованию в строительстве, в соответствии с административным делением РФ. Для определения сметной стоимости применяются сметные нормативы, включённые в федеральный реестр сметных нормативов.

Выбор СНБ при формировании сметной документации для определения начальной (предельной) цены осуществляется по принципу наибольшего соответствия технологии производства ремонта содержащемуся в расценках составу работ. Приоритетность применения различных СНБ при определении стоимости ремонтных работ приведена в таблице 1 настоящего Приложения.

Приоритетность означает применение в первую очередь расценок из СНБ верхней по списку и только в случае отсутствия расценок в нем, возможно применение расценок из следующей по списку приоритетов СНБ.

Для расчета предельной стоимости работ, выполняемых подрядным способом, допускается нарушение приоритета, указанного в таблице 1 в случае, если это обусловлено большей экономической эффективностью для Общества (ДЗО), в целях снижения себестоимости ремонтных работ.

Таблица 1

Приоритетность применения различных СНБ

| Производственные активы | Сборники СНБ |
| --- | --- |
| Оборудование (первичное и вторичное) и ЛЭП | - ВУЕР/ВЕПР (СНБ ПАО «Россети» в редакции 2020г) |
|  | - ГЭСН/ФЕР/ТЕР (ТСН/ТСНБ) |
|  | - Прейскуранты ОРГРЭС |
|  | - БЦ |
|  | - ТК |
|  | - Прочие нормативы |
| Здания и сооружения | - ГЭСНр/ФЕРр/ТЕРр (ТСН/ТСНБ) № 51-69 |
|  | - ГЭСН/ФЕР/ТЕР (ТСН/ТСНБ) № 46 |
|  | - Прочие сборники ГЭСН/ФЕР/ТЕР (ТСН/ТСНБ) |

Стоимость материалов для подрядных работ, не учтенных расценками сметно-нормативных баз определяется на основании сборников ФССЦ (при применении работ по ФЕР, ФЕРр).

При отсутствии материалов в данном сборнике их стоимость определяется в текущих ценах на основании Единого справочника материалов на соответствующий период времени (система SAP ERP плановые цены).

В случае отсутствия расценок в выше указанных сборниках и справочниках, от филиала в адрес руководителя направления НСИиЦ ДЛиМТО ИА по средствам СКИП направить для расценки свод необходимых материалов таблица 2 (с приложением, по необходимости, опросных листов, ТЗ и т.д.) для определения плановой цены на 2022 год.

Таблица 2

Перечень материалов для выполнения работ подрядным способом

| № п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Цена на 2022 год* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* столбец 5 заполняется направлением НСИиЦ ИА

2. Сметные расчёты на ремонтно-эксплуатационные работы электротехнических установок, выполняемые подрядным способом.

# 2.1. Для сметных расчётов на ремонтно-эксплуатационные работы электротехнических установок выполняемых по сборникам  ВУЕР (ВЕПР) редакция 2018 г. «Ведомственные укрупнённые единичные расценки (ВУЕР) на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений» и «Ведомственные единичные пооперационные расценки (ВЕПР) на ремонт электротехнического оборудования»  применять для пересчета  в уровень цен 2022 г. индексы:

# Таблица  1

| # № п/п | # Наименование статьи затрат по сметному расчёту сформированному по ВУЕР (ВЕПР) (редакция 2018 г.) | # Индекс цен на 2022 г. |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Заработная плата рабочих | # 1,15 |
| # 2 | # Эксплуатация машин и спецмеханизмов | # 1,15 |
| # 3 | # Вспомогательные материалы | # 1,15 |

# 2.2. Для сметных расчётов на ремонтно-эксплуатационные работы электротехнических установок с использованием сборников базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования в редакции 2004 г. применять для пересчета в уровень цен 2022 г. индексы:

# Таблица  2

| # № п/п | # Наименование статьи затрат по сметному расчёту | # Индекс цен на 2022 г. |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Итоговая сумма затрат по БЦ | # 1,83 |

# 2.3. Дополнительно учитывать районный коэффициент и прочие доплаты районного регулирования.

2.4. Допустимо учитывать в сметных расчётах следующие коэффициенты, учитывающие отклонения условий производства работ от нормальных, указанные в технических частях к сборникам ВУЕР, при обосновании:

- заболоченная проходимая местность;

- горные условия, склоны имеющие уклон более 1:5;

- работа на объектах в зоне влияния электрических полей промышленной частоты 6 кВ/м без применения экранирующих костюмов (в более ранних выпусках ВУЕР этот к-т назывался: «Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (свыше 25В), в том числе охранной зоне, действующей ЛЭП»);

- застроенная часть города или территория городов, поселков – при условии производства работ на территории городов:

- Барнаул, Бийск, Новоалтайск (Алтайский край)

- Улан-Уде (Республика Бурятия)

- Горно-Алтайск (Республика Алтай)

- Красноярск, Канск, Ачинск, Минусинск (Красноярский край)

- Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область)

- Омск (Омская область)

- Абакан, Черногорск (Республика Хакасия)

- Чита (Забайкальский край)

- Кызыл (Республика Тыва).

Примечание к использованию коэффициентов:

-  коэффициенты для горных условий, крутых склонов (косогоров) и оврагов применяются при средних уклонах 1:5 в любом направлении. Для  ремонта проводов и грозозащитных тросов эти коэффициенты  применяются только при длине уклона не менее одного расчётного пролёта или в пределах уступа;

- к болотам и заболоченным  местностям относятся участки с избыточно увлажнённой поверхностью, покрытой слоем торфа;

- коэффициенты  на застроенную часть города применяются при наличии трёх из указанных ниже факторов:

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

- разветвлённой сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зелёных насаждений в непосредственной близости от места работ;

- стеснённых условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;

- при ремонте объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного крана.

2.5. Принимать предельную стоимость расчистки просек в соответствии 
с таблицей 3.

Табл. 3. Укрупнённые стоимостные показатели выполнения работ по содержанию просек ВЛ

в ценах 2022 года (рублей без НДС)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Ст-ть 1 ГА с НДС без р.к. и сев. надб. | АЭ | БЭ |  | КЭ |  |  | КузЭ |  | ОЭ | ЧЭ |  | ХЭ |  | Тыва, ГАЭС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | р.к. 15% | р.к. 20% | р.к. 20% | р.к. 30% | р.к. 30% | р.к. 30% |  | р.к. 15% |  |  | р.к. 40% |  | р.к. 30% |  | р.к. 40% |
|  |  |  |  |  |  | сев. надб 30% | сев. надб 50% | сев. надб 30% | сев. надб 50% |  |  |  |  |  | сев. надб 30% |  | сев. надб 30% |  |  |
| 1 | Расчистка охранной зоны воздушной линии от зарослей кустарника и подлеска вручную, при густой заросли | 1 Га | 1 | 42 135 | 48 455 | 63 203 | 71 630 | 67 416 | 75 843 | 54 776 |  | 48 455 |  |  | 71 630 |  | 67 416 |  | 58 989 |
| 2 | Расчистка охранной зоны воздушной линии от зарослей кустарника и подлеска вручную, при средней заросли | 1 Га | 1 | 26 639 | 30 635 | 39 959 | 45 287 | 42 623 | 47 951 | 34 631 |  | 30 635 |  |  | 45 287 |  | 42 623 |  | 37 295 |
| 3 | Расчистка охранной зоны воздушной линии от зарослей кустарника и подлеска вручную, при редкой заросли | 1 Га | 1 | 15 517 | 17 844 | 23 275 | 26 378 | 24 827 | 27 930 | 20 172 |  | 17 844 |  |  | 26 378 |  | 24 827 |  | 21 723 |
| 4 | Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 100-150 мм | 1дер. | 1 | 189 | 217 | 284 | 321 | 302 | 340 | 246 |  | 217 |  |  | 321 |  | 302 |  | 265 |
| 4.2 | 150-200 мм | 1дер. | 1 | 362 | 416 | 543 | 615 | 579 | 652 | 471 |  | 416 |  |  | 615 |  | 579 |  | 507 |
| 4.3 | 250-400 мм | 1дер. | 1 | 486 | 559 | 729 | 826 | 778 | 875 | 632 |  | 559 |  |  | 826 |  | 778 |  | 680 |
| 4.4 | более 400 мм | 1дер. | 1 | 668 | 768 | 1 002 | 1 136 | 1 069 | 1 202 | 868 |  | 768 |  |  | 1 136 |  | 1 069 |  | 935 |
| 5 | Механизированная химическая обработка древесно-кустарниковой растительности на трассе ВЛ * | 1 Га | 1 | 9 623 | 11 066 | 14 435 | 16 359 | 15 397 | 17 321 | 12 510 |  | 11 066 |  |  | 16 359 |  | 15 397 |  | 13 472 |
| 6 | Закапывание древесного сырья бульдозером в траншеи после механизированной или ручной расчистки (ВУЕР_ВЛ-ВЛ0ТТ0Г(С,Р)ЗС)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | густой заросли | 1 Га | 1 | 12 209 | 15 768 | 18 410 | 19 325 | 18 867 | 19 782 | 17 495 |  | 15 768 |  |  | 19 325 |  | 18 867 |  | 17 858 |
| 6.2 | средней заросли | 1 Га | 1 | 9 113 | 11 769 | 13 741 | 14 424 | 14 082 | 14 765 | 13 058 |  | 11 769 |  |  | 14 424 |  | 14 082 |  | 13 329 |
| 6.3 | редкой заросли | 1 Га | 1 | 6 016 | 7 770 | 9 072 | 9 523 | 9 297 | 9 748 | 8 621 |  | 7 770 |  |  | 9 523 |  | 9 297 |  | 8 800 |
| 7 | Сжигание порубочных остатков кустарника в кучах после расчистки трассы. (ВУЕР_ВЛ-ВЛ0ТТ5ООГ(С,Р))* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | густой заросли | 1 Га | 1 | 15 764 | 20 711 | 26 538 | 29 783 | 28 160 | 31 405 | 23 294 |  | 20 711 |  |  | 29 783 |  | 28 160 |  | 24 902 |
| 7.2 | средней заросли | 1 Га | 1 | 7 688 | 10 099 | 12 939 | 14 520 | 13 729 | 15 310 | 11 358 |  | 10 099 |  |  | 14 520 |  | 13 729 |  | 12 142 |
| 7.3 | редкой заросли | 1 Га | 1 | 857 | 1 090 | 1 326 | 1 457 | 1 391 | 1 523 | 1 194 |  | 1 090 |  |  | 1 457 |  | 1 391 |  | 1 260 |
| 8 | Утилизация кустарника и зарослей с использованием передвижных рубильно-дробильных установок (ВУЕР_ВЛ-ВЛ0ТТ0Г(С,Р)УС)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | густой заросли | 1 Га | 1 | 23 114 | 30 184 | 37 745 | 41 703 | 39 724 | 43 682 | 33 787 |  | 30 184 |  |  | 41 703 |  | 39 724 |  | 35 708 |
| 8.2 | средней заросли | 1 Га | 1 | 15 675 | 20 746 | 25 624 | 28 324 | 26 974 | 29 673 | 22 925 |  | 20 476 |  |  | 28 324 |  | 26 974 |  | 24 236 |
| 8.3 | редкой заросли | 1 Га | 1 | 8 278 | 10 819 | 13 565 | 15 011 | 14 288 | 15 733 | 12 119 |  | 10 819 |  |  | 15 011 |  | 14 288 |  | 12 823 |

- Укрупнёнными показателями на выполнение работ по содержанию просек ВЛ не учтена утилизация порубочных остатков и учитывается дополнительно, в соответствии со способом утилизации, указанным в техническом задании и действующей СНБ.

- Укрупнёнными показателями на механизированную химическую обработку древесно-кустарниковой растительности на трассе ВЛ не учтена стоимость гербицидов. Стоимость гербицидов учитывать в сметной документации дополнительно в установленном порядке.

- При формировании заказа ТОРО в объёме плановых затрат указываются затраты без НДС

- * Стоимости определены по ВУЕР-2018 по состоянию на апрель 2021г. При изменении данных расценок в ВУЕР – стоимости подлежат пересмотру.

- * Стоимостные показатели не учитывают дополнительные затраты на доставку рабочих, применять дополнительно при обосновании ТЗ.

# 2.6. Порядок учета затрат на вывоз порубочных остатков

# При обоснованной техническим заданием необходимости утилизации порубочных остатков путем вывозки их на полигон ТБО, данные затраты учитывать в локальных сметных расчетах по нормативам сборников ФССЦпг на погрузку и перевозку.  Вес вывозимых отходов принимать по следующим данным:

2.6.1. Объем древесины, полученный с расчистки 1 га просеки от зарослей кустарника и подлеска вручную принимать в размере:

- расчистка 1 ГА редкой заросли – 30м3 = 18тн

- расчистка 1 ГА средней заросли –  45 м3 = 27тн

- расчистка 1 ГА густой заросли – 60 м3 = 36тн

2.6.2. Объем древесины, полученный от валки деревьев принимать по табл. 4:

Таблица объемов фитомассы деревьев

Таблица 4

| Диаметр в см на высоте 1,3 м | Порода деревьев по объемам надземной части в складочном состоянии, м3 (кафедра лесной таксикации и лесоустройста Санкт-Петербургской лесотехнической академии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тополь (осина) |  |  | сосна |  |  | береза |  |  |
|  | ствол | крона | всего | ствол | крона | всего | ствол | крона | всего |
| 8 | 0,04 | 0,16 | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
| 12 | 0,1 | 0,32 | 0,42 | 0,11 | 0,12 | 0,23 | 0,19 | 0,03 | 0,22 |
| 16 | 0,19 | 0,55 | 0,74 | 0,22 | 0,19 | 0,41 | 0,31 | 0,06 | 0,37 |
| 20 | 0,31 | 0,83 | 1,14 | 0,37 | 0,32 | 0,69 | 0,51 | 0,1 | 0,61 |
| 24 | 0,47 | 1,16 | 1,63 | 0,56 | 0,46 | 1,02 | 0,78 | 0,16 | 0,94 |
| 28 | 0,65 | 1,52 | 2,17 | 0,76 | 0,7 | 1,46 | 1,13 | 0,21 | 1,34 |
| 32 | 0,88 | 1,95 | 2,83 | 1,11 | 0,96 | 2,07 | 1,53 | 0,31 | 1,84 |
| 36 | 1,14 | 2,41 | 3,55 | 1,47 | 1,26 | 2,73 | 2,03 | 0,41 | 2,44 |
| 40 | 1,42 | 2,92 | 4,34 | 1,86 | 1,62 | 3,48 | 2,61 | 0,52 | 3,13 |

| Вес 1 м3 свежесрубленной древесины, тн ( Общесоюзные нормативы для таксации лесов, М, 1992г. табл 185 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тополь, осина | Сосна | Береза |  |
| 0,762 | 0,863 | 0,878 |  |

2.6.3. Объем ветвей и сучьев (крона) полученных при валке деревьев для дальнейшей утилизации (сжигания) определять по таблице 4.  Работу по сжиганию принимать по расценке ВУЕР сжигание кустарника (за 1 ГА) со следующим переводом 1м3 кроны 0,033 ГА.

2.6.4. Погрузку и перевозку порубочных остатков – определять по нормативам соответствующих сборников ФССЦпг, в зависимости от данных указанных в техническом задании: грузоподъёмности автомобиля и расстояние перевозки.

2.6.5. Затраты по утилизации (размещению) порубочных остатков на полигонах ТБО (оплата талонов), определять по ценам на эти услуги соответствующих специализированных организаций и учитывать в смете дополнительно, в главе 9 «Прочие затраты».

3.   Сметные расчёты на ремонт и эксплуатацию зданий и сооружений, выполняемые подрядным способом

3.1. Сметные расчёты на ремонт и эксплуатацию зданий и сооружений выполнять в базе ФЕР-2020 в уровне цен 1 кв. 2021г.

Для пересчета в текущие цены 2022 г. применять к уровню цен 1 кв. 2021 г. индекс-дефлятор – 1,018.

3.2. Сметные расчёты на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния зданий и сооружений, сформированные  по нормам Справочника базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъёмных кранов (подъёмников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов, изд. 3-е,  разработанного ОАО «Сибпроектстальконструкция»,  для пересчета их  в цены 2022 г.,  к базовым ценам  справочника применять индекс пересчета равный 3,44.

4.   Сметные расчеты на ремонт и эксплуатацию электросетевых объектов, выполняемый хозяйственным способом.

4.1. Расчёт стоимости ремонта и эксплуатации электротехнических установок и передаточных устройств выполняется посредством формирования  плановых заказов в КИСУ ТОРО, строго в соответствии с типовыми картами, содержащими нормативы расходов материалов, нормативные значения времени работы машин и механизмов и трудозатрат по видам работ. Формирование объемов ремонтных и эксплуатационных работ, не предусмотренных типовыми картами, проводить на основании сметных расчётов (калькуляций) с использованием сметных норм и начислений.